Всех приветствую!  Наконец-то получилось написать загрузчик (бутлоадер) для узлов сети CAN для удаленной их прошивки.  Узлы представляют собой  МК Атмега + CAN модуль MCP2515.  Строилась данная схема и тестировалась на связке атмега 328P с китайским модулем MCP2515. В контексте сети нужно понимать, что для осуществления удаленной прошивки узла по CAN сети нужно написать не только загрузчик , но и прошивку адаптера-прошивальщика USB<->UART<->CAN  и часть пользовательской программы (скетч-заготовку) на узлах, отвечающую за обновление прошивки по сети.

Лет 5 назад уже получилось сделать подобное, но для сети RS485 , надеюсь найду время и создам тему по RS485 отдельно. Сейчас речь про CAN.

Программист из меня так себе , поэтому загрузчик пилился не с нуля , а переделывался из Optiboot 6.2

Работа всей этой городьбы происходит следующим образом. Заливка прошивки по протоколу STK500 из Arduino IDE это результат двустороннего обмена данными мастера и слейва . Поэтому в момент прошивки в CAN сети имеется "мастер" - это адаптер-прошивальщик, временно или постоянно подключенный к сети CAN,  и "слейв" - целевой прошиваемый узел в сети, ну и ,само собой, остальные узлы сети, не участвующие в процессе. 	Адаптер-прошивальщик представляет собой ардуино проМини + конвертер USB<->UART  + китайский CAN модуль MCP2515.  про мини + USB<->UART_TTL взята связка не случайно, так как в такой схеме есть возможность поставить тумблер в разрыв линии DTR между конвертером USB-UART и пином DTR ардуины (ресет). То есть когда тумблер замкнут - мы можем обновить прошивку самого адаптера-прошивальщика, когда тумблер разомкнут - в момент нажатия прошивки с ардуино ИДЕ - ресет адаптера-прошивальщика не происходит,  и его  скетч транслирует байты протокола STK500  arduino IDE в CAN. То есть взаимодействие с адаптером-прошивальщиком со стороны ПК происходит через терминал ардуино IDE.

Собственно, вся схема и строилась так , чтобы привычным образом прошивать нужный узел сети из под родной среды ардуино IDE "на лету". В терминале выбираем нужный узел сети, этот узел переходит в режим ожидания прошивки и  возвращает "систем-инфо", в соответствии с этой информацией (частота кварца, модель МК) мы сверяемся при выборе типа платы в ардуино IDE, также "систем инфо" говорит нам, что нужный нам узел готов к прошивке, что, в свою очередь, переводит уже адаптер-прошивальщик в режим прошивки. Далее мы выбираем соответствующий скетч и нажимаем привычную кнопку "прошить" в IDE, после чего нужный нам узел прошивается по сети CAN. Если прошивка не начинается, узел и адаптер-прошивальщик по таймауту выходят из режима ожидания прошивки.

Таким образом, у адаптера-прошвальщика два режима "SettingMode" и "ReflashingMode". В "SettingMode" адаптер позволяет общаться через терминал , выполняя предварительные настройки. В режиме "ReflashingMode" любые данные из терминала будут транслироваться в CAN, поэтому в этом режиме через терминал уже ничего не работает, а адаптер ждет начала протокола обмена прошивки от Arduino IDE. если в этот момент не нажали кнопку прошить, а продолжили что-то настративать через терминал, адаптер это распознает и выйдет из режима "ReflashingMode", включив режим "SettingMode" . Также режим "ReflashingMode" можно принудительно включить (без получения отчета от узла ,что он готов к прошивке), например это нужно, когда скетч в узел ещё не залит. но CAN-бутлоадер  уже там есть.

Рабочий протокол обмена в вашей CAN сети может быть как c расширенными  29-битными ID так и со стандартными 11-битными. Удаленная прошивка по сети же происходит по 11-битным CAN сообщениям. Мастер имеет ID 0x000. Слейв 0x001. эти ID можно поменять , но такие выбраны не случайно. чем меньше ID по значению, тем больше у него приоритет , также 11-битные имеют бОльший приоритет чем 29-битные. Поэтому даже в рабочем трафике CAN сети прошивка будет происходить стабильно.

Сама логика до ужаса простая. В процессе прошивки  адаптер-прошивальщик получает из UART данные от Arduino IDE в соотвествии с ее родным протоколом STK500, никак их не обрабатывая, просто транслирует в CAN. То есть каждый байт протокола STK500 в шине CAN - это отдельный CAN фрейм с ID 0x000 (если это адаптер-проивальщик) или с 0х001 (если это ответ прошиваемого пациента "слейва"). поле данных этих фреймов (DLC) имеет 2 байта . Нулевой байт в этих CAN фреймах и мастера и слейва - это целевой адрес узла. То есть в сообщениях и мастера и слейва этот байт одинаковый - адрес прошиваемого узла. ну и еще один байт - первый (а всего их ,соответственно, два) - это сам очередной  байт протокола STK500. В момент прошивки аппаратные фильтры приёма CAN фреймов мастера и слейва настроены друг на друга , таким образом, остальные прилетающие из шины сообщения отсекаются и рабочий трафик сети поэтому не мешает процессу прошивки.

До начала прошивки, само собой, через терминал  мастера-прошивальщика выбирается адрес прошиваемого узла (таргет). выбор сделан дружелюбно. Перед вами в терминале список всех узлов сети, копипастом вы вбиваете ИМЯ узла в строку терминала и отправляте мастеру прошивальщику и на экране терминала видите реакцию целевого узла о готовности начать прошивку. Скетч узла рекомендовано называть также как имя узла. Тем самым не нужно будет каждый раз сверяться правильно ли я выбрал адрес узла и/или скетч, работа с именем узла сильно упрощает  эту процедуру и минимизирует ошибки. Само собой адрес узла тоже на экране будет присутствовать.

Также через терминал настраивается скорость CAN самого мастера-прошивальщика, частота кварца его CAN модуля, ну и настраивается режим "тихого окна" узлов в сети на момент прошивки. При выборе этого режима , все узлы сети отчитываются, что режим включен/выключен, (это видно в терминале мастера адаптера-прошивальщика)  и сохраняют эту настройку у себя в еепром , так что каждый раз включать не нужно, эта настройка энергонезависима и сохранится после перевключения питания узлов . Само "тихое окно" (при включенном этом режиме) автоматически активируется только в момент непосредственно прошивки и деактивируется по ее окончании . В режиме "тихого окна" все узлы сети, кроме мастера(адаптера-прошивальщика) и слейва (прошиваемого узла) , не обмениваются никакими CAN сообщениями, сообщения они не отправляют, а принимают аппаратно только одно сообщение от прошиваемого узла - "конец прошивки". Как только такое сообщение получено - "тихое окно" деактивируется (но настройка его опять активировать при следующей прошивке какого-либо узла сохранена).  Если же в режиме "тихого окна" не получено сообщения "конец прошивки", оно деактивируется по таймауту.

Скетчи-заготовки всех узлов сети имеют часть кода, отвечающую за функционирование такой схемы удаленной прошивки, в состав скетча прилагается файл NodesDetails.h который  необходимо заполнить в соответствии с вашей схемой CAN сети, и скопировать этот файл в папки скетчей всех узлов сети (заменить имееющиеся в них файлы NodesDetails.h). этот файл должен быть одинаковый для всех участников сети. В файле пишется список узлов сети, их адреса и имена. Скорость CAN сети , ну и некоторые другие настройки.

По поводу скорости CAN и UART. Я протестировал на скорости CAN 125, 200, 250, 500. Скорость UART должна коррелировать со скоростью CAN. Например на скорости CAN 125кбит/с прошивка не зальется при скорости UART 115200. Вообще при UART выше 38400 уже не стабильно прошивка заливается даже на 500кбит/с CAN. Самое оптимальное CAN 200кбит/с UART 19200 . да, не очень быстро, но куда спешить, зато стабильно. CAN делать выше 200кбит/с тоже такое себе, все таки у вас врядли это будет автомобиль, и расстояния будут побольше , поэтому 500кбит/с точно не катит. 125кбит/с уже маловато для стабильного залития прошивки, хотя при 9600 UART, думаю,  будет стабильно.

Размер загрузчика 4 кб. поэтому перед или во время его заливки в атмегу нужно соответствующим образом  поправить фьюзы на размер бутлоадера 4кб (2048 words) ! Для атмеги 328p это фьюзы FF D0 FD.

Свой адрес узла  скетч и бутлоадер каждого узла считывает из ЕЕПРОМ. Поэтому после заливки бутлоадера в узел, нужно в соответствующую ячейку ЕЕПРОМ положить соответствующий адрес этого узла.  Я делаю это программатором, который и флеш и еепром заливает. поэтому заливаю бутлоадер , потом еепром с адресом. 	Бутлоадер можно взять готовый хекс, я скомпилирую разные вариаенты и положу в папку , либо же собрать под себя какой нужно . по поводу сборки потом отдельно напишу.